阳春市政府采购项目

询价招标文件

| 项目名称： | 阳春市公安局信息化建设项目 |
| --- | --- |

项目编号：  HJ2017112279

阳春市宏建工程项目服务有限公司编制

发布日期：2017年11月

# 第一部分 采购项目内容

## 一、供应商资格要求

- 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 投标人须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人；

- 本项目不接受联合体投标。

## 二、采购项目要求

- A 、采购要求

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号、规格及功能描述 | 单位 | 数量 | 单价 (人民币元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工作区子系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类RJ45插座模块 | 国产 | NPL5.566.2002 | 个 | 137 |  |
| 2 | RJ11插座模块 | 国产 | ISO/IEC11801,TIA/EIA568 | 个 | 2 |  |
| 3 | F系列双位插座面板 | 国产 | FA3-08/CIB | 个 | 68 |  |
| 4 | F系列单位插座面板 | 国产 | FA3-08/CIA | 个 | 2 |  |
| 5 | 六类RJ45-RJ45跳线 | 国产 |  | 条 | 137 |  |
| 一、工作区子系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 二、垂直（水平）干线子系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类4对UTP电缆 | 国产 | 六类 4*2*0.57 | 箱 | 30 |  |
| 2 | 4芯电话双绞线 | 国产 | 4芯电话双绞线 | 箱 | 1 |  |
| 3 | 室内单模光缆 | 国产 | 12芯 | 米 | 250 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二、垂直（水平）干线子系统设备： |
| 三、楼层管理间子系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | (12/24芯）光纤分线盒 | 国产 | 12位 | 个 | 1 |  |
| 2 | 单模/多模光纤耦合器 | 国产 | SC/SC FC/FC LC/LC | 个 | 8 |  |
| 3 | 12芯多模扇出型尾纤 | 国产 | SW902-12 2.5米 | 条 | 1 |  |
| 4 | 六类24位RJ45插座 | 国产 | 03060429 | 个 | 1 |  |
| 5 | 六类48位RJ45插座 | 国产 | 03060429 | 个 | 2 |  |
| 6 | 理线架 | 国产 | 03060501 | 个 | 6 |  |
| 7 | 六类RJ45-RJ45跳线 | 国产 | NJA3.695.108 | 条 | 137 |  |
| 8 | 双芯多模光跳线 | 国产 | 3米 | 条 | 1 |  |
| 9 | 楼层间接地 | 定制 | 用BV 6mm铜导体线接地铜排连接地极 |  |  |  |
| 10 | 电源一级防雷 | 定制 | AM1-80/3+NPE 40KA(IN) | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 三、楼层管理间子系统设备 |
| 四、线、管、槽 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌铁线槽（分支） | 国标 | 宽*高=150mm×80mm×1.2mm | 米 | 150 |  |
| 2 | PVC线管 | 国标 | PVC20 | 米 | 280 |  |
| 3 | PVC线槽 | 国标 | PVC39 | 米 | 100 |  |
| 4 | 角铁、吊竿 | 非标 | 定制 | 批 | 1 |  |
| 5 | 线槽、管配件 | 国标 | 弯通、直通、三通、支架等 | 批 | 1 |  |
| 6 | 四芯信号控制线 | 国产 | UL2547 | 条 | 18 |  |
| 6 | 电源线 | 国标 |  | 批 | 1 |  |

| 序号 | 品名 | 品牌、型号 | 型号、规格及功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 前端图像采集、拾音功能设备 |  |  |  |  |
| 1 | 200万网络红外摄像机 | 国产 | 具有200万像素CMOS传感器； 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 ▲最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明并加盖厂商公章）； 红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/HighProfile。 需具大于100dB宽动态。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、音频异常等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 需具有2路报警输入和2路报警输出接口，具有1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 不低于IP67防尘防水等级。 需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 ▲需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。（公安部型式检验报告证明并加盖厂商公章）； ▲同一场景相同图像质量下，开启智能编码方式与不开启相比，码率可节约1/3。（公安部型式检验报告证明并加盖厂商公章）； ▲支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明并加盖厂商公章）； | 台 | 30 |
| 二、 | 后端数据存储功能设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高清审讯主机 | 国产 | 模拟输入应支持4路CVBS视频输入；网络输入应默认支持2路1080P网络视频接入；湿度传感器应支持视频信息上叠加温湿度传感器信息；画面合成可最大支持1大5小画面合成；审讯控制应支持一键开启/停止刻录；支持按键、菜单、远程控制等多种审讯控制方式；光盘可以支持刻录过程中实时监测并显示光盘状态、已刻录进度和光盘剩余时间；应支持刻录光盘剩余刻录时间倒计时提醒功能；应支持光盘不间断刻录，确保更换光盘时数据不丢失；投标设备应支持异常断电硬盘和光盘数据保护功能，确保数据安全性；支持光盘刻录异常事后恢复刻录功能，支持双光盘同步恢复；支持远程音频预览权限控制；支持讯问记录恢复时音频数据屏蔽功能；支持审讯文件和笔录信息同步上传刻录功能；触摸屏应自带7寸触摸屏(1024*600)；标配2个DVD光驱，支持审讯画中画合成图像的双光驱同步直刻；具备支持4个SATA硬盘接口，支持容量最大为4TB的硬盘；HDMI输出：1路，分辨率最高支持1080PVGA输出：1路，分辨率最高支持1080P报警输入：7路，其中前3路用于审讯控制功能报警输出：2路具备2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口认证证书 ▲提供公安部型式检验报告并加盖厂家公章 | 台 | 15 |
| 2 | 审讯存储硬盘 | 国产 | 3.5英寸 3000G 7200 64M SATA3.0 | 个 | 15 |
| 3 | 温湿度显示屏 | 国产 | 温度传感器：精度±0.5 ℃ ； 湿度传感器：精度±3％； 可调范围：温度±10 ℃，湿度±10％； 可视距离：25m，建议适用环境面积：<20平方米 | 个 | 15 |
| 三、 | 线、管、槽 |  |  |  |  |
| 1 | 音频线 | 国标 | RVVP3*0.5 3*28/0.15 | 米 | 360 |

- B  、商务要求

- 报价要求

  - 本项目采购预算为人民币428740元，投标报价不能高于采购预算，否则将被视为无效投标。投标人应对项目所有的招标内容进行投标，不允许只对项目内部分内容进行投标。

- 交货时间、地点

  - 完工要求：合同签订之日起90天内完成。

  - 交货地点：阳春市采购人指定地点。

- 验收要求

  - 项目完工后试用30天，采购人应组织验收工作，应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

  - 所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于招标要求。

  - 中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

  - 验收时如发现所交付的货物有质量问题或其它不符合采购文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由用户和供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏服装的有效证据。由此产生的有关费用由供应商承担。

- 售后服务要求

  - 免费质保期期限：至少为验收合格后一年，具体按国家或行业有关标准由买卖双方在合同中约定。质保期后，如采购人要求，中标人应长期负责有偿优惠维修。

  - 提供标准电话技术支持（7×24小时）。免费质保期内维修人员接到维修通知后30分钟内响应，2小时内到达现场，除特殊情况外，故障排除时间不超过3小时。

  - 在质量保证期内发生的质量问题，由供应商负责免费解决，包退包换。

  - 在质量保证期外发生的质量问题，由供应商负责解决，采购人支付相应的费用。

- 付款要求

  - 第一期付款在合同签订之日付款30%，待完成所有工程后付款50%；

  - 第二期付款在系统安装调试完毕并通过竣工验收合格之日起30日内支付合同总金额的20%；

  - 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

  - 验收合格后一次性付款。

# 第二部分   供应商须知

重要须知事项前置表

| 序号 | 项 目 | 主 要 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 登记备案要求 | 有意向参与本项目的供应商须按要求提交相关资料，并经我司审核备案后正式发放采购文件。经备案后的供应商方能参与本项目的评审与报价，否则我司将拒绝接收其响应文件。 |  |  |
|  | 投标保证金 | 人民币：8,458元 |  |  |
|  | 投标保证金支付 | 汇入户址 |  | 开户名称：阳春市宏建工程项目服务有限公司 帐 号：44050175724100000007 开户银行：中国建设银行阳春市支行漠江分理处 |
|  |  | 缴交 要求 |  | 仅限于银行转帐方式（在汇款时注明本项目编号），须在投标截止时间前到帐（到帐证明以我司在银行系统中的查询结果为准）。在递交投标文件时，同时递交进帐单复印件。 投标人名称必须与保证金汇出单位名称一致，否则我司有权拒绝接收其投标文件。 （温馨提示：周末银行一般不办理对公业务，请提前办理） |
|  | 成交服务费 | 费率 中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000万元～1亿元; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1～5亿元; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 5～10亿元; 0.035%; 0.035%; 0.035%. 10～50亿元; 0.008%; 0.008%; 0.008%. 50～100亿元; 0.006%; 0.006%; 0.006%. 100亿以上; 0.004%; 0.004%; 0.004%. |
|  | 成交服务费支付 | 汇入户址 | 开户名称：阳春市宏建工程项目服务有限公司 帐 号：44001757208053006266 开户银行：中国建设银行阳春市支行漠江支行 |  |
|  |  | 缴交 要求 | 仅限于银行转帐方式。成交人须在成交公告发出后的两个工作日内，按照我司的缴费通知将核定的成交服务费汇入指定账号。 凭进帐单复印件领取成交通知书并换取发票； 成交供应商名称必须与服务费汇出单位名称一致。 |  |
|  | 统一结算币种 | 均不计息以人民币422937元结算。 |  |  |
|  | 响应文件数量 | 四份（一份正本、三份副本）、报价信封一份（必须密封完好）。 |  |  |
|  | 报价上限 | 人民币422937元。 |  |  |
|  | 评审方法 | 合理低价法 |  |  |

## 投标文件说明

- 原则

  - 投标文件应突出重点，精简扼要。所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对弄虚作假或违背诚信的违法行为，应承担相应的后果及法律责任。

  - 无论招标结果如何，供应商自行承担因参加本次投标而发生的一切费用。采购机构对投标人及其他当事人不承担任何形式的赔偿或补偿。

- 投标文件的组成与制作要求

  - 投标文件由资格性文件、评审内容索引、商务部分、技术部分、附件共五部分组成，具体按招标文件中第五部分“投标文件格式”的要求以A4版面统一编制。

  - 投标文件的制作、不同文字文本的释义均以简体中文文本为准，重要的外文资料须附有中文译注。

  - 投标文件所使用的公章必须为企事业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

  - 《投标承诺函》、《法人授权书》、《守法经营声明书》的格式内容不允许擅自删改，不具备法人资格的投标人，须与设立该机构的法人同时加盖公章。以上文件以加盖投标人的法人公章即为有效。

  - 投标文件自制部分必须打印，每份内页须按序加注页码，不同内容部分之间要用彩页分隔，整册装订牢固可靠且不能轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或加盖投标人法人公章后方为有效。

  - 投标文件应包含正本、副本。唱标报价信封、正本、副本须分开单独密封并同时递交（建议每一副本单独密封）。包装文件的封口处须加盖投标人公章或授权代表签名，每一份投标文件上应明确注明“正本”或“副本”字样。

  - 所有密封文件封套正面统一按“投标文件包装袋封面”格式填写标贴。

  - 采购机构有权拒绝接受投标的情形：以电报、电话传真形式投标；密封、数量、规格、册装不合要求或逾期提交的投标文件；不按要求提供重要物证资料；不按时交纳足额投标保证金。

- 投标报价

  - 任何报价是以投标人可独立履行项目合同义务，通过合理预测与准确核算后，可达到预期设计功能和常规使用效果，满足约定的验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。

  - 对超出常规、具有特别意义的报价，或报价明显低于成本价或高于同业同期市场平均价时须作出重点说明，详述其理由和依据。

  - 在投标时间截止后至投标有效期截止前任何报价为固定不变价，此报价将作为评审的重要依据之一，但并不是确定中标供应商的唯一依据。

  - 投标报价提出有折扣优惠者，以折扣后的最终优惠价为准。

- 投标文件差异修正准则

投标文件出现差异时，修正原则如下：

  - 开标内容与投标文件对应内容不一致，均以开标唱读内容为准。正本和副本之间内容有差异，以正本为准；

  - 以开标一览表为准；

  - 开标一览表中各分项报价之和与投标总价不一致时，以投标单价修正总价；

  - 中文大写与小写数值标注价格不一致，以中文大写表示的报价为准；

  - 投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致时，以原始材料内容为准；

  - 对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以评委会审定通过方为有效；

  - 评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

- 投标保证金和中标服务费

  - 对约定需要交纳投标保证金时，投标人应在投标截止时间前按招标文件要求交纳投标保证金。保证金必须以投标供应商的名义汇入，不接受个人或其它主体单位代为缴交。投标保证金仅限于采用银行转帐形式交纳，不接纳现金、支票、汇票和其它票证，在递交投标文件时凭银行进账单复印件换取回执。投标人未按要求交纳投标保证金，阳春市宏建工程项目服务有限公司将拒绝接收其投标文件。对提交的所有保证金，阳春市宏建工程项目服务有限公司将在采购结果公告发出后的5个工作日内予以全额无息退还。

  - 中标服务费：中标人须在中标公告发出后的三个工作日内，按照阳春市宏建工程项目服务有限公司的缴费通知将核定的中标服务费汇入指定账号。该费用应列入投标成本费用的一部分，但不列入报价范畴。

- 投标有效期

  - 投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标供应商止不少于90天，中标单位投标有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经阳春市宏建工程项目服务有限公司同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

  - 特殊情况下阳春市宏建工程项目服务有限公司可于投标有效期期满前，要求投标人延长其投标文件有效期，其要求与答复均为书面形式，不同意或拒绝延期的投标人将视为自动放弃投标，其投标保证金将予以退还。

## 询价小组的组成及评审程序

- 报价文件的递交

  - 供应商依照询价文件的要求准时递交合规格的密封报价文件，对在指定时间外交付的任何文件，阳春市宏建工程项目服务有限公司将拒绝接受。对于已接收受理的报价文件，阳春市宏建工程项目服务有限公司一概不予退回。

  - 被邀请的采购人代表和有关代表均同时在场时，对全部报价文件的密封情况进行检查，在确认全部文件均密封完好后再开启报价文件进行评审。

  - 供应商的授权代表必须携带本人身份证亲自出席公开唱读报价全程或响应询价小组的临时召唤，其现场所签署确认的文件均代表供应商的真实意愿和决定，并作为报价文件的补充内容具有不可撤消更改的法律效力。

- 询价小组的组成及工作要求

  - 询价小组将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和询价文件的要求审核报价文件。

  - 评审期间，询价小组不得对询价文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容（包括带“★”项）进行现场临时修改调整，询价小组成员也不得单独与供应商进行联系接触。

  - 询价小组判断报价文件的有效性、合格性和响应情况，仅依赖于供应商最基本的商业诚信和所递交一切文件的真实表述，不额外主动寻求外部证据，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

- 询价评审流程与相关事项

  - 评审方法：合理低价法。

  - 签署通过《评审工作规程》。《评审工作规程》的内容包括评审纪律、评审方法、评审程序与评审细则等，《评审工作规程》一旦通过询价小组集体会签确认后，询价小组成员则统一严格按《评审工作规程》的内容和要求进入下列评审程序。

  - 确认询价文件：询价小组成员在询价文件上集体签名确认询价文件，确认通过后方能进入下一环节。

  - 资格性审查内容：由询价小组对照询价文件中的“资格性文件清单”要求，在满足完整和有效的前提下，核定资格符合的供应商名单。符合资格的供应商将被确定为邀请进行报价的对象。

  - 符合性审查内容：询价小组对照本项目的技术、商务、预算金额及文件制作要求，审查报价文件是否完全实质性响应询价文件的要求，没有出现重大偏离。

  - 评审确定内容如下：

| 序号 | 评审内容 | 投标人审核情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价人的资格条件是否符合询价文件的要求 |  |
| 2 | 投标保证金是否足额提交 |  |
| 3 | 报价人不是法定代表人的是否递交《法定代表人授权委托书》 |  |
| 4 | 报价文件基本符合询价文件的式样和签署要求的 |  |
| 5 | 投标有效期符合询价文件的要求 |  |
| 6 | 商务和服务内容基本符合用户需求书的要求 |  |
| 7 | 投标报价是固定不变价 |  |
| 8 | 投标报价无明显不合理或低于合理成本价的 |  |
| 9 | 投标报价没有超出采购预算或采购人能接受的 |  |
| 10 | 报价文件实质性响应询价文件要求，且无经评委认定为无效标的 |  |
| 结论 |  |  |

注： 1.表中只需填写“√/合格”或“X/不合格”。

2.在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”。

  - 询价小组认为有必要时，将向参与报价的供应商就报价文件内容进行质询。供应商授权代表须按照被通知的时间、地点进行应答，其一切答复均应以书面形式澄清补充，经授权代表签署后将作为报价文件不可分割的内容。在未征得询价小组同意的前提下，补充文件不得对报价方案中一些重要的涉及竞争性和影响性内容进行修改。

  - 资格性审查和符合性审查由询价小组以记名方式独立表决，并以少数服从多数的原则确定审查结果。被审定为“资格性审查不合格”或“符合性审查不合格”或“无效报价”者，询价小组将通知供应商授权代表亲自到达现场，由当事人对被列举的事实加以核证和确认。确定为“资格性审查不合格”或“符合性审查不合格”或“无效报价”者将不进入下列程序。

  - 经评审的最终有效报价将经过现场公开唱读，由各相关供应商代表进行确认。

  - 原件备查审核：若采购文件中要求提交同类项目业绩证明文件、客户验收报告、企业资质证书、人员资格证书、社会保险证明、聘用合同书、产品检测报告等资料复印件，询价小组认为有必要时，可要求参与询价的供应商在规定的时间内递交原件审核验证。供应商必须在规定的时间内向询价小组提交原件，否则，将有可能视为提交的文件资料不符合要求。

  - 采购人认为有必要时可对成交候选供应商进行实地勘察或要求补充完善有关资料，该候选供应商应无条件给予配合。

- 采购终止的情形

  - 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

  - 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 非实质性响应情形或无效报价行为的认定

  - 不符合《政府采购法》第二十二条对供应商参加政府采购活动应当具备的条件；

  - 报价主体不明确；不符合询价文件中合格报价人的相关规定；产品或服务不符合法定和约定的合格性标准要求；

  - 不符合询价文件约定的合法响应供应商的相关规定；

  - 以假借、挂靠他人名义或用串谋勾结等形式参与报价，在独立供应商之间构成非法互惠利益和同盟关系；

  - 报价人的主要成员同时出任其它报价人的重要职位，包括：法定代表人、董事成员、监事成员、高级经理或有可能影响公平竞争的关键岗位；

  - 同一家供应商递交两份以上报价文件或同一报价文件中出现两个以上参与本项目的响应供应商名称；

  - 出现不正当竞争的行为；违反了诚实信用、公平竞争原则；

  - 供应商未按要求提交报价保证金；报价有效期超过约定有效范围；

  - 递交的报价文件密封不严，出现侵权事实行为；报价文件编制与内容严重不符合要求；无效的印章、签字和重要文件；未按时提供重要的物证和资料；

  - 未能有效通过资格性审查或符合性审查，对约定必备的合格条件和重要关键内容出现实质性偏离；

  - 报价超过了采购预算控制范围且采购人不能接受；

  - 出现了违反政府采购进口产品管理办法相关规定的情形；

  - 评审期间没有按询价小组要求提供补充文件，或调整补充内容及修正报价超出允许规定范围；

  - 项目方案、报价表述不清晰或无法确定；

  - 授权代表未能在询价小组规定的合理时间内到达评审现场；

  - 符合询价文件中载明会导致无效报价的其它规定和要求。

第三部分 资格性文件

### 资格性文件清单

| 序号 | 文件名称 | 文件内容要求 | 数量 | 文件属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价承诺函 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 法人授权书 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1份 | 原件 |
|  | 资格性证明材料 | 按对应格式文件签署、盖章 | 1套 | 原件/复印件 |

### 3.1报价承诺函

致 阳春市宏建工程项目服务有限公司：

我方根据《询价文件》的要求，通过委任的全权代表，向贵方递交密封册装的全套报价文件参与下列项目的报价，现为我方的一切投标报价行为作郑重承诺及声明如下：

- 项目名称：                                       ；项目编号：

- 我方已认真阅读了全部询价文件及其相关文件，完全清楚理解其内容要求及规约，对文件的合理性、公正性和程序安排均没有任何异议、质疑和误解之处。

- 我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，愿独自承担相应的法律责任。

- 我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 我方没有为本项目或其整体项目的前期工作，提供设计、编制规范或进行管理服务等。

- 报价有效期自递交报价文件起至确定正式成交供应商止，若我方获成交资格，报价有效期则相应延长至项目最终验收合格之日，不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

- 我方同意接受采用最低评标价法进行评审，并完全服从和尊重评委会所作的评审结果，同时清楚理解到仅凭报价或单一竞争优势并非是决定成交资格的唯一重要依据。

- 完全服从和尊重询价小组所作的评审结果，同时清楚理解到仅凭报价或单一竞争优势并非是决定成交资格的唯一重要依据。

- 同意按询价文件的要求认真履行成交供应商的义务，若我方行为不当而损害了采购方的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

- 我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购方提交近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

- 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购方提交相关证明材料，以便核查。

- 本承诺函效力及范围均涵盖我方整套报价文件和一切补充文件。

报价人名称：           （全称）

法人代表签名：            （全称）              （法人公章）

承诺日期：    年    月    日。

说明：

1、不具备法人资格的报价人，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。

2、本承诺函内容不得擅自删改。

### 3.2法人授权书

致  阳春市宏建工程项目服务有限公司：

我单位特授权委任：以下之现职员工，作为我方唯一全权代表，亲自出席参与贵方承办的政府采购项目报价，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其投标报价行为承担全部责任。

项目名称：                                       ；项目编号：

全权代表： （被授权人姓名）   ，身份证号码：                   ，

工作单位：                                 ， 职务：           ，

授权权限：全权代表本单位参与上述项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

有效期限：与本单位报价文件标注的报价有效期相同，自本单位盖章之日起生效。

特此授权证明。

授权机构名称：            （全称）

法人代表签名：            （全称）              （法人公章）

生效日期：    年   月   日

说明：

1、不具备法人资格的报价人，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。

2、全权代表须是入职本公司达3个月以上的在册职员，且与供应商签订了聘用合同手续。

3、本授权书内容不得擅自删改。

### 法人代表身份证

A4纸 法人代表身份证正面. 法人代表身份证反面.

### 授权代表身份证

A4纸 授权代表身份证正面. 授权代表身份证反面.

### 3.3守法经营声明书

我方诚意参与本项目投标，并特此声明参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下重大违法记录：

因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

报价人名称：           （全称）

法人代表签名：            （全称）              （法人公章）

说明：

1、不具备法人资格的报价人，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。

- 本声明书内容不得擅自删改。

### 3.4资格性证明材料

| 序号 | 文件名称 | 文件内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、本表为《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件所对应的证明材料。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定：参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料： |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | 《营业执照》或《事业单位法人证书》 注：本项目不接受自然人参与。 |
| 2 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 1. 财务状况报告。提供下列材料之一即可： （1）经审核的近两年的审计报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）； （2）其基本户开户银行出具的资信证明； （3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； （4）如供应商是2015年新成立的，则提供成立至今的财务报表。 |
|  |  | 2. 依法缴纳税收的证明材料。提供以下两项材料： （1）《税务登记证》； （2）缴纳税费的凭据。 注：如供应商是2015年新成立的，仅需提供第（1）项； 如非从事生产、经营的事业单位或依法免税的供应商则本项不需提供，但需提供有关证明或声明（格式自拟） |
|  |  | 3. 依法缴纳社会保障资金的证明材料。提供以下两项材料： （1）《社会保险登记证》； （2）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 注：如依法不需缴纳社会保障基金的供应商则本项不需提供，但需提供有关证明或声明（格式自拟） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》 注：按后文格式填写，提供原件 |
| 4 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 《守法经营声明书》 注：按后文格式填写，提供原件 |
| 5 | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料 | 本项目不适用 |
| 二、其他证明材料 |  |  |
| 1 | 如有 |  |
| 注：以上资料内容若注明原件的须提供原件，否则提供复印件或网络打印页 |  |  |

本表附件：在本表之后按顺序提交表格中要求的证明资料。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

我方诚意参与本项目投标，并特此承诺：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃投标资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

投标人名称：           （全称）

法人代表签名：           （全称）                （法人公章）

说明：

- 不具备法人资格的投标人，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。

- 本承诺书内容不得擅自删改。

### 3.6其他证明材料

以下材料须按照资格性文件清单所列述的要求提供：

- 资质证书。

## 第四部分  最低要求审查索引

### 4.1最低要求审查索引

| 序号 | 内 容 | 资料所在 页码范围 （必填项） |
| --- | --- | --- |
| 一、响应采购文件最低要求必须提交的证明材料 |  |  |
|  | 报价汇总表、报价清单明细表 |  |
|  | 项目实施方案 |  |
| 二、其它辅助性证明材料： (请按照实际递交情况填列) |  |  |

## 第五部分 最低要求响应清单

采购文件最低要求响应清单

| 序号 | 内 容 | 资料属性 及要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、响应采购文件最低要求必须提交的证明材料 |  |  |
|  | 报价汇总表、报价清单明细表 | 按格式签 署原件 (各一份) |
|  | 项目实施方案、技术方案总体内容等 |  |
| 二、其它辅助性证明材料： |  |  |
|  | 供应商认为有必要提供的其它材料 | 复印件 |

特别提示与要求！

1、“响应采购文件最低要求必须提交的证明材料”作为报价文件的有效性和合法性审核依据，响应供应商必须严格按照其要求对应如实提供。

属于“其它辅助性证明材料” 类的作为比对性参考辅助材料，建议尽可能对应提交。

## 5.1报价汇总表

项目名称：

项目编号：

| 质 保 期 | 验收合格之日起 年 |
| --- | --- |
| 交 货 期 | 自合同签订之日起 日历天内 |
| 报价合计（人民币）：小写 ； 大写 。 |  |
| 备注：1、详细内容见《报价清单明细表》。 |  |

注：1、总报价应为各分项报价之和，报价文件差异修正准则参见报价文件说明。

2、报价表述限于选用中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。

报价人名称：      （全称）

法人代表签名：      （全称）             （法人公章）

授权代表：                              （亲笔签名）

日期：    年    月    日

## 5.2报价清单明细表

项目名称：                                   项目编号：

| 一、产品、配置和材料类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌 | 规格、型号、主要技术参数 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 是否小型、微型企业产品 | 广东省现市场零售价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 合 计 |  |  |  | 合计报价： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 二、装配工程与服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体工作与服务内容 |  | 工作天数 |  | 人员数量 | 单价：元/人/天 | 合计（元） | 说 明 |  |
|  |  |  |  | 天 |  | 人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 天 |  | 人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 天 |  | 人 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 合计报价： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 三、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与报价汇总表中的对应项均一致相符） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1、以上表格仅供参考，可根据自身需要适当调整表格内容。

2、以上内容必须与报价方案中所介绍的内容、《报价汇总表》一致相符。

报价人名称：      （全称）                     法人代表签名：      （全称）             （法人公章）

## 5.3项目实施方案

（一）实施本项目的相关主要人员情况

| 拟任分工 | 姓名 | 在本单位工作时间 | 专业 工龄 | 获得的专业技术 资格证或技术培训等级证 | 联系电话 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  | 年 | 年 |  |  |
| 主要技术人员 |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
| 售后服务人员 |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
| 其他人员 |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  | 年 | 年 |  |  |

注：上述人员必须是在供应商单位工作满3个月以上，并已签署了聘用合同书的受薪聘员，可随时提供其社保局证明或聘用合同书验证。

## 5.4投标保证金退付书

阳春市宏建工程项目服务有限公司：

我方按贵方的要求，诚意参与本项目的投标，于投标截止时间前以银行转帐方式交付了足额投标保证金，请贵方在符合退还条件时原额划入下列银行帐户：

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 收款人名称： 开户银行： 银行帐号： （上述信息必须与保证金汇出账户信息一致） | 合计总额： 元 |

投标人名称：        （全称）

法人代表签名：        （全称）           （法人公章）

联系人：

联系电话：                       传真：

日期：    年    月    日

注意：

1、本退付书原件须放入唱标报价信封内，勿装订在投标书内。

2、支付方式：仅限于银行转帐方式，在递交投标文件时凭进帐单复印件换取回执。

3、投标保证金退还帐户的所有信息必须与投标保证金汇出的资料一致，否则，我司将不予受理其投标文件。

## 5.5放弃投标说明书

阳春市宏建工程项目服务有限公司：

我方由于以下原因，经研究后决定放弃本项目的投标，特此说明。

谢谢！

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 放弃投标原因 | 标书中条款编号及内容 |  |

单位名称：        （全称）

法人代表签名：        （全称）           （法人公章）

联系人：

联系电话：                       传真：

日期：    年    月    日

注：1. 本说明请于开标前一天上午传真或书面送达阳春市宏建工程项目服务有限公司。

（联系人： 严先生；联系电话：15016346391；传真：0662-7701022）

### 文件包装袋封面标贴格式

阳春市政府采购项目投标文件 密封内容：□正、副本报价、报价文件 报 价 人： 项目名称： 项目编号： 在2017年12月15日上午15：00-15:30时之间准时当面递交且不得启封。. 递交地点：; 阳春市宏建工程项目服务有限公司（阳春市春城街道城云路272号）。. 电 话：; 0662-7701022. 声 明：; 若发布的询价文件有任何修改或更正通知时，我方已在投标报价截止时间前24小时在原公告栏上查阅知悉。.

注意事项

一、报价信封另单独封装，并按下列顺序装订：

- 《报价汇总表》原件（须加盖公章）；

- 《报价清单明细表》原件（须加盖公章）；

- 《投标保证金退付书》原件（须加盖公章）。

二、重要提示：

- 报价信封与正、副本必须分开单独封装并标贴此封面，密封口处须加盖公章或授权代表签名。

0757-RGB-252，254，2